| MOSFET | FQA16N20（TO-220封装，200V/16A） | 1 | 高压耐压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快恢复二极管 | UF4007（1A/400V） | 1 | 高压整流 |
| 电感 | 47μH/2A（工字电感或绕线电感） | 1 | 可手工绕制 |
| 输出电容 | 400V/100μF电解电容 | 1 | 滤波 |
| 震荡电路芯片 | NE555P（DIP8封装） | 1 | PWM驱动 |
| NPN晶体管 | 2N3904（TO-92） | 1 | MOSFET驱动 |
| 电阻 | 1kΩ、10kΩ、100kΩ、220kΩ（1/4W） | 若干 | PWM电路 |
| 电位器 | 100kΩ多圈电位器 | 1 | 调整占空比 |
| 电容 | 10nF、100nF、10μF（耐压50V以上） | 若干 | 555定时器电路 |
| 散热片 | TO-220匹配散热片 | 1 | MOSFET散热 |
| 接线端子 | 高压接线柱（输出端） | 2 | 安全防护 |
| 输入电源线 | USB母座（带5V输出） | 1 | 输入供电 |
| 保险丝 | 1A保险丝（可选） | 1 | 输入保护 |

1. 升压主电路（Boost拓扑）

- 输入电源：USB母座5V接至电路输入端（正极→电感L1一端，负极→GND）。

- 电感L1：47μH电感一端接输入正极，另一端接MOSFET的漏极（D）和整流二极管阳极。

- MOSFET（FQA16N20） ：

  - 漏极（D）接L1和二极管阳极。

  - 源极（S）接地。

  - 栅极（G）通过NPN晶体管（2N3904）驱动。

- 整流二极管（UF4007） ：阳极接电感侧，阴极输出高压正极。

- 输出电容（Cout） ：400V电解电容正极接二极管阴极，负极接地。

- 高压输出：从电容正极引出，接负载后回地。

2. PWM驱动电路（NE555 + 2N3904）

- NE555接线：

  - 8脚（VCC）接USB 5V，1脚（GND）接地。

  - 4脚（RESET）接VCC，5脚（CONTROL）悬空或接10nF到地。

  - 6脚（THRESHOLD）和2脚（TRIGGER）通过电位器分压连接（100kΩ电位器两端分别接VCC和GND，中间抽头接6脚）。

  - 3脚（OUTPUT）接2N3904基极，串联1kΩ限流电阻。

  - 7脚（DISCHARGE）接100kΩ电阻到VCC，与6脚分压网络连接。

- 2N3904驱动：

  - 集电极接MOSFET栅极，发射极接地。

  - 栅极与源极间并联10kΩ下拉电阻（防静电击穿）。

3. 调试与安全

- 占空比调整：通过调节100kΩ多圈电位器，改变555输出PWM波形的占空比，逐步升高输出电压。

- 高压防护：

  - 输出端使用高压接线柱，裸露部分用热缩管绝缘。

  - MOSFET需加装散热片，避免过热。

  - 输入端可加装1A保险丝防止短路损坏USB电源。

注意事项

- 元件耐压：UF4007和电解电容需留足耐压余量（170V直流约需200V耐压）。

- 电感选择：手工绕制时可用φ0.6mm漆包线在工字磁芯上绕制200-300匝。

- 效率与散热：理论效率约70%-80%，MOSFET和电感可能发热，需测试温升。

- 安全操作：高压端禁止裸手接触，调试时使用绝缘工具，避免短路。

实测优化

- 初次通电建议用可调负载（如大功率电阻）模拟20mA电流，用万用表监测输出电压。

- 若输出纹波过大，可在输出端并联一个小容量陶瓷电容（如100nF/250V）。

- 若无法升压，检查MOSFET驱动波形（需示波器）或更换更高频率的开关信号。

此方案成本低且适合手工搭建，但高压电路需谨慎操作！